Source Code

#include <LiquidCrystal.h>

// LCD Connections: RS, E, D4, D5, D6, D7

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// Sensor Pins

const int tempPin = A0;

const int airPin = A1;

void setup()

{

lcd.begin(16, 2);

Serial.begin(9600);

// Welcome Screen

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Air Quality");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Monitoring");

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop()

{

// ===== TEMPERATURE SENSOR =====

int tempRaw = analogRead(tempPin);

float voltage = tempRaw * (5.0 / 1023.0);

// TMP36 Formula

float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100.0;

// ===== AIR QUALITY SENSOR =====

int airValue = analogRead(airPin);

String airStatus;

if (airValue < 300)

{

airStatus = "GOOD";

}

else if (airValue < 700)

{

airStatus = "MODERATE";

}

else

{

airStatus = "POOR";

}

// ===== LCD DISPLAY =====

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("T:");

lcd.print(temperatureC, 1);

lcd.print((char)223);   // Degree symbol

lcd.print("C");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("AQ:");

lcd.print(airStatus);

// ===== SERIAL MONITOR =====

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperatureC);

Serial.print(" C");

Serial.print(" | Air Value: ");

Serial.print(airValue);

Serial.print(" | Status: ");

Serial.println(airStatus);

// ===== ALERT =====

if (airValue >= 700)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("WARNING!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("AIR QUALITY");

delay(2000);

}

delay(1000);

}